- Problemele identificate pentru care nu functioneaza corect masina:

1. Senzorul de nivel de pe dreapta față este defect sau deconectat

- Cod eroare: C103515 Right Front Level Control Sensor - Open Circuit/Short Circuit To B+ (Active/Static) (p. 2)

- Ce înseamnă: Calculatorul mașinii nu primește niciun semnal de la senzorul care măsoară înălțimea roții din dreapta față (p. 2).

- Deoarece nu știe la ce înălțime se află acea parte, sistemul de suspensie intră în regim de avarie (protecție) și blochează funcționarea întregului sistem pentru a preveni deteriorarea mașinii.

2. Pierdere de aer în sistem sau scurgeri

- Cod eroare: C11AFF0 Level Control Pressure Accumulator - Leak Detected (Passive/Sporadic) (p. 2)

- Ce înseamnă: Sistemul a detectat o scurgere de aer la tancul de presiune (acumulator) sau pe traseul de conducte care duce la acesta.

- Când există pierderi constante de aer, asta inseamna ca sistemul nu poate acumula presiunea necesară pentru a ridica caroseria.

3. Compresorul de aer s-a supraîncălzit și s-a oprit, a intrat in protectie

- Cod eroare: P178E00 Function Limitation Due To Excessive Temperature (Passive/Sporadic) (p. 3)

- Cod eroare: C10C800 Function Shut-Off Active (Passive/Sporadic) (p. 3)

- Ce înseamnă: Din cauza scurgerilor de aer menționate mai sus, compresorul a încercat în mod repetat să bage aer pentru a ridica mașina, lucrând peste limitele sale normale. Drept urmare, compresorul s-a supraîncălzit, iar calculatorul l-a oprit automat (Function Shut-Off) pentru a nu se arde complet. Fără compresor funcțional, mașina rămâne coborâtă. [1, 2, 3, 4]

4. Eroare generală de sistem (Sistem blocat)

- Cod eroare: C104600 Level Control System (Active/Static) (p. 2)

- Ce înseamnă: Aceasta este eroarea generală care confirmă că întreg ansamblul suspensiei este dezactivat din cauza problemelor de mai sus (senzorul defect și lipsa presiunii corecte). [1]

Sfaturi pentru remedierea problemelor identificate:

- Verifică senzorul dreapta față: Trebuie inspectată mufa și cablajul senzorului de înălțime de la roata din dreapta față. Dacă senzorul este ars, trebuie înlocuit.

- Depistează scurgerea de aer: trebuie să verificata etanșeitatea acumulatorului de presiune și a blocului de supape.

- Ștergerea erorilor și recalibrarea: După rezolvarea problemelor fizice (senzor + scurgere), va fi necesară o ștergere a erorilor și o calibrare software a înălțimii suspensiei (Basic Settings) cu un tester dedicat pentru ca mașina să înceapă să se ridice din nou.

- Aici daca vrei rediscutam si putem sa o recalibram in sensul ca: ii punem o inaltime optima care o vrei tu dar intre 390 si 410 mm, ca sa fie in concordanta sistemul. Ulterior o poti ridica sau lasa in functie de drumul pe care vei rula.

- Probleme identificate pentru care nu functioneaza corect masina

1. Probleme de siguranță și asistență la condus (ABS, Frâne, Pilot Automat)

Acesta este cel mai important grup de erori după cel al suspensiei.

- 03 Brake Electronics & 19 Data Bus OBD Interface: Ai 9 erori pe frâne (p. 1) și erori de comunicare (p. 2). Codul de bază este:

  - B116829 Steering Angle Sensor - Range/Performance (Active/Static) (p. 2) – Senzorul de unghi al volanului (G85) trimite date eronate sau și-a pierdut calibrarea.

  - U111100 / U111200 / U111300 Function Restriction / Limitation (pp. 1-2) – Din cauza senzorului de volan defect și a suspensiei lăsate, calculatorul de ABS/Frâne refuză să funcționeze corect pentru că nu poate calcula traiectoria mașinii.

  - U023500 Lost Communication With - Cruise Control Front Distance Range Sensor (pp. 1-2) – Distronic-ul / Pilotul automat adaptiv (ACC) este complet dezactivat. Radarul din bară nu mai comunică cu mașina (p. 1). [1, 2, 3, 4]

2. Probleme Electrice și Lumini

- 09 Electronic Central Electric:

  - 01497 Right Front Turn Signal Bulb (p. 2) – Becul de semnalizare dreapta față este ars sau există un contact imperfect (p. 2).

  - 01771 Headlamp Range Control Module (p. 2) – Sistemul de reglare automată a farurilor (lupe) este blocat (p. 2). Aceasta este o consecință directă a faptului că mașina este lăsată pe burtă și senzorul de înălțime de la roată e defect (pp. 1-2). Farurile nu știu cum să bată ca să nu-i orbească pe ceilalți.

3. Confort și Climă (Senzori minori)

- 28 Rear A/C Control Head: Codurile B10D322, B10D321, B10D422, B10D421 (p. 2) – Clapetele de direcționare a aerului pentru pasagerii din spate (stânga și dreapta) sunt blocate sau au depășit limitele electrice de cursă (p. 2). Este o problemă clasică de motorașe de climă blocate (nu bagă aer corect în spate).

- 36 Seat Adjustment & 42 Driver's Door Electronics:

  - 03329 / 03328 Seat Surface/Bolster Heater (p. 3) – Încălzirea din scaunul șoferului (perna și aripioarele) are circuitul întrerupt (plasa de încălzire arsă sau fir întrerupt) (p. 3).

  - 00920 Heated Outside Mirrors (p. 3) – Oglinda încălzită de la șofer nu funcționează (rezistența din sticlă arsă) (p. 3).

4. Sisteme Video și Asistență video (Night Vision / Camere)

- 84 Night Vision System, 85 Camera Control, 8E Image Processing: Codurile U111300 și C110800 (pp. 3-4). Camera de asistență din parbriz, sistemul de vedere pe timp de noapte (Night Vision) și procesarea de imagini sunt dezactivate în lanț (pp. 3-4). Ele depind direct de datele de la senzorul de volan și de înălțimea corectă a mașinii. [1, 2]

Aproape 80% din erorile din acest raport sunt erori  secundare sunt cauzate de doar două piese fizice defecte si anume cele exemplificate la punctul I :

- Sistemul de suspensie pneumatică (senzorul dreapta față defect + pierderea de aer)  Aici este cea mai mare problema.

- Senzorul de unghi al volanului (G85) aici e posibil sa isi revin dup ace e rezolvata partea pneumatica deoarece masina in mometul de fata e prea jos.

III Raportul privind sistemul pneumatic:

Raport pe care l-am denumit eu “raport pneumatic 3” confirmă că mașina nu poate efectua calibrarea suspensiei (Air Level Calibration) din cauza erorii permanente de la senzorul dreapta față (Audi_WAUZZ... p. 1).